Rider Tontechnik

## Der Reggaehase Boooo &

## The Green Rainjackets

Probleme mit diesem Rider? Wir finden eine Lösung!

Jörg: joergstocker@hotmail.com

GSM: +49 171 1936955

Der Reggaehase Boooo ist ein musikalisches Puppenspiel mit Live-Band. Wir treten vor Kindern und deren Familien auf und sind bemüht, die Lautstärken auf einem sehr geringen Level zu halten.

Die Bühne sollte nicht unter 7m breit und 5m tief sein, während und nach der Show tanzen Kinder auf und vor der Bühne!

Indoor Locations bis 200 Zuschauer:

Die Bandinstrumente spielen akustisch bzw. über eigene Verstärker (Backline).

Gebraucht wird eine hochwertige Fullrange PA mit guter Sprachverständlichkeit, sowie ein Mischpult mit mind. 10 Eingängen. Abgenommen werden die Keyboards und Vocals, es wird mind. 1 Monitor benötigt.

Die Puppenspieler nutzen eigene drahtlose Headset-Mikrofone.

|  | Input | Mikrofon |  | Monitor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keys L | XLR |  | x |
| 2 | Keys R | XLR |  | x |
| 3 | Sequencer L | XLR |  | x |
| 4 | Sequencer R | XLR |  | x |
| 5 | Vocals Keys | XLR |  | x |
| 6 | Vocals Git | Beta58, SM58 |  | x |
| 7 | Vocals Drums | Beta58, SM58 |  | x |
| 8 | Vocals Brass | Beta58, SM58 |  | x |
| 9 | Headset 1 | XLR |  | x |
| 10 | Headset 2 | XLR |  | x |

Locations über 200 Zuschauer und Open Air Bühnen:

Benötigt wird eine professionelles und ausreichend dimensioniertes PA System, ein Mischpult mit 32 Eingängen sowie 6 Monitorwege an 5 Wedges/1 In Ear Feed.

Die Grundkonfiguration gleicht einem Live-Konzert.

|  | Input | Micro | +48V | Inserts | Monitors input |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | B52, D5, D112 (No PZM) |  | Gate | x |
| 2 | Snare Top | B56, B57, SM57 |  | Gate | x |
| 3 | Snare Rimshot | XLR |  | Gate | x |
| 4 | Hi-Hat | AKG 535, SM81, Static | x |  | x |
| 5 | Rack Tom | (B98), e604, SM57 | (x) | Gate |  |
| 6 | Bells | SM57 |  | Gate |  |
| 7 | Timbale | SM57 |  | Gate |  |
| 8 | Floor Tom | (B98), e604, SM57 | (x) | Gate |  |
| 9 | OH <-- | SM81, Static | x |  |  |
| 10 | OH --> | SM81, Static | x |  |  |
| 11 | Bass | XLR | x | Comp | x |
| 12 | Guitar | MD421, e609 |  |  | x |
| 13 | Keys L | XLR |  |  | x |
| 14 | Keys R | XLR |  |  | x |
| 15 | Sequencer L | XLR |  |  | x |
| 16 | Sequencer R | XLR |  |  | x |
| 17 | Sax Alto | XLR | x | Stereo Comp on Group 3/4 | x |
| 18 | Trombone | XLR | x |  | x |
| 19 | Sax Tenor | XLR | x |  | x |
| 20 | Sax Soprano | XLR | x |  | x |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 | Vocal Brass | SM58 |  |  | x |
| 23 | Vocal Guit | B58, SM58 |  |  | x |
| 24 | Vocal Drums | SM58 |  |  | x |
| 25 | Vocal Keys | XLR |  | Comp | x |
| 26 | Headset 1 | XLR |  | Comp | x |
| 27 | Headset 2 | XLR |  | Comp | x |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 | Talk Back Mic | SM58… |  |  | x |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |